|  | Deuxième année FIMI | Année 2018/2019 |
| --- | --- | --- |

##### Interrogation de Physique n° 1 : correction détaillée

## Lundi 14 octobre 2019					                             Durée : 1 h 30

Electrocinétique

1/ Le condensateur se comporte en court-circuit et donc i1 = 0  ; i2 = i = E/Rg  à t = 0+. En régime établi le condensateur chargé ne reçoit plus de courant donc i = i1 = E/(Rg+R) quasiment égal à E/R avec les valeurs numériques utilisées plus vas.

Avec un condensateur idéal, i serait nul en régime établi, alors qu’ici la dérivation consomme du courant «de fuite». Ou bien : lorsqu’on ouvre le circuit, le condensateur se décharge lentement dans la résistance de fuite R au lieu de garder sa charge.

2/ Utiliser q/C = UC = Ri1et i2 = dq/dt ; il vient i2 = RC di1/dt

E- Rg(i1+i2) – Ri1 = 0 donc en substituant i2 il vient E- (Rg+R)i1+ Rg RC di1/dt = 0

3/ i1 = solution de régime établi E/(Rg+R) + solution du régime transitoire K exp(-(Rg+R)t/RgRC)

Fixation de la constante K avec la condition initiale E/(Rg+R) + K exp(0) = 0, soit :

i1 (t) = E/(Rg+R) [1 - exp(-(Rg+R)t/RgRC)]

et i2(t) = RC di1/dt = E/Rg exp(-(Rg+R)t/RgRC)]

4/ i = 0, Rdq/dt + q/C = 0  (0,5) : constante de temps de la décharge RC bien plus grande (facteur 2.104) que la constante de temps de la charge qui vaut quasiment RgC . La présence de la résistance de fuite est indétectable à la charge.

AN : RgC = 0,25 ms , RC = 5 s (décharge du condensateur en 30 s dans la résistance de fuite, donc charge en 3 ms).

5/ En parallèle, on ajoute les conductances 1/R, jC et 1/jL. 1/Zeq  = 1/R + j(C – 1/L)

Limite à  nul : le terme en 1/L est très grand et domine ; Zeq tend vers zéro

Limite à  très grand : le terme en C est très grand et domine ; Zeq tend vers zéro

En  = 1/(LC)1/2, C = 1/L et Zeq vaut R (très grand)

I = U/Zeq est très petit si Zeq est grand, ce qui se produit au voisinage de  : le contraire d’une résonance, d’où l’appellation.

Electrostatique

1/ En un point M distinct de O, tout plan contenant l’axe (OM) est plan de symétrie de la distribution de charges, donc E est radial . Il y a invariance des charges par rotations  ou , donc E est radial et ne dépend que de r.

Tout plan passant par O est plan de symétrie, ce qui impose E nul au centre.

Clarté du Schéma notéE

2/

Si théorème de Gauss : surface de Gauss = sphère de centre O et de rayon r  ; flux de E en sortant = 4r2 E(r)  = Qint (r)/0

Qint = 0 si r < Rint

= 0 4 (r3-Rint3)/3 si Rint <r < Rext

= 0 4 (Rext3-Rint3)/3 si r > Rext

D’où E nul si r < Rint ; = 0 (r3-Rint3)/30r2 si Rint <r < Rext ; = 0 (Rext3-Rint3)/30r2 si r > Rext

Avec la divergence : équation 1/r2 d(r2E)/dr = 0 si r < Rint ou r > Rext  ; = 0/0 si Rint <r < Rext

On intègre par domaine et on raccorde par continuité

r < Rint : E = k/r2, k constante nulle puisque E est nul en r = 0

Rint <r < Rext : r2E = 0r3/30 + k’ donne E = 0r/30 + k’/ r2 , nul en r= Rint, d’où k’ = -0Rint3/30 , soit E = 0/30 (r- Rint3/r2)

r > Rext : E = K/r2  avec raccordement continu donc K/ Rext2 = 0/30 (Rext- Rint3/Rext2) et ainsi K = 0/30 (Rext3- Rint3)

Possibilité de procéder par superposition linéaire des champs créés, d’une part par une boule pleine de rayon Rext à la densité 0, d’autre part par une boule pleine de rayon Rint à la densité -0.

3/ Avec E = - dV/dr  il vient V = cte + 0 (Rext3-Rint3)/30r pour r > Rext,

La constante est prise nulle car l’énoncé impose V nul à l’infini

Magnétostatique

1/ I = flux de J à travers une section du conducteur

Matheux : intégrale double J(r)rdrd pour 0 < r < a et 0 <  < 2

Physicien : on découpe la section en couronnes entre r  et r + dr, chacune contribue au flux par 2rJ(r)dr = 2Jo/a2 r3dr, à intégrer sur 0 < r < a

Dans tous les cas la sommation aboutit à I = 2Joa4/4a2 = Joa2/2

2/ Schéma noté : fil et coordonnées cylindriques, ou plan de symétrie des courants contenant un point M hors axe et l’axe Oz

B est donc porté par la perpendiculaire au plan (er, ez), soit e  ; sur l’axe Oz B est nul car appartenant à tout plan contenant Oz, qui est plan de symétrie

Invariance de la distribution de courant en translation z (fil infini) et en rotation autour de Oz () : B = B(r) e

QCM

1/ Champs de vecteurs

A champ uniforme : oui

D lignes de champ fermées : oui

B source de champ en O d’où partent plusieurs lignes de champ : non car manifestement le flux n’est pas conservatif (mais serait ok pour champ électrique)

C : non-conservation du flux : non

2/ Flux : la surface de Gauss recouvre exactement la boule centrale qui ne porte aucune charge de surface mais purement des charges volumiques.

Qint est donc égal à Q sans ambiguité et le flux de E vaut Q/0